国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

笔试试题（模拟C卷）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 合计 | 阅卷人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：1、答题前请将装订线左边的各项内容认真填写清楚。

2、请用蓝色或黑色钢笔答题。

一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分；请将正确答案序号填在括号内）

1、  在低压电网中，仅安装总保护时，固定安装的电动机的保护器最大分断时间为：剩余电流为额定剩余动作电流时为（  ）s。

A: 0.05	B: 0.1

C: 0.2	D: 0.3

2、  变压器的变比是指原、副绕组的（  ）之比。

A: 功率	B: 电流

C: 匝数	D: 频率

3、  电气操作必须根据值班负责人的命令执行，执行时应由（  ）人进行。

A: 1	B: 2

C: 3	D: 4

4、  根据同一个操作指令，且为了相同的操作目的而进行的一系列互相关联并依次进行的倒闸操作过程是（  ）。

A: 一个操作指令	B: 倒闸操作

C: 一个操作任务	D: 一个电气连接

5、  变压器呼吸器的硅胶吸潮失效后，颜色呈（  ）色。

A: 粉红	B: 蓝

C: 灰白	D: 黑色

6、  当电流频率增加时，人体的感知电流（  ）。

A: 相应增加	B: 相应减少

C: 不变

7、  上级自动空气断路器短延时整定电流值不小于（  ）倍下级自动空气断路器短延时整定电流值。

A: 1.0	B: 1.2

C: 1.5	D: 2.0

8、  在直观检查电子部件时，为防止（  ）对电子部件的损坏，不得用手直接触摸电子元器件或用螺丝刀、指钳等金属部分触及器件和焊点。

A: 灰尘	B: 静电放电

C: 感应电流	D: 振动

9、  在图中，两线圈互相垂直，在开关闭合瞬间（  ）。

题9图

A: 电阻R中将有感应电流产生，其方向从c流到d	B: 电阻R中将有感应电流，其方向从d到c

C: 电阻R中无感应电流

10、  在图示电路中，已知E＝6V，R1＝4Ω，R2＝2Ω，R3＝7Ω，C是电容器，R3两端的电压是（  ）V。

题10图

A: 0	B: 2

C: 4	D: 6

11、  硬母线弯曲时，母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于（  ）mm。

A: 25	B: 50

C: 75

12、  某装有空气断路器的低压供电支路突然断电，当电源恢复时，该支路仍然无电压输出，原因是（  ）。

A: 该支路熔断器熔断	B: 该支路有接地故障

C: 空气断路器装有分励脱扣器而跳闸	D: 空气断路器装有失压脱扣器而跳闸

13、  在图示电路中，若电源电压大小相同，并且所接的灯泡及电感也完全相同，则灯泡最亮的为（  ）。

题13图

A: A	B: B

C: C

14、  配电变压器供电电压低，可将变压器分接头（  ）。

A: 调高	B: 调低

C: 解除

15、  《电力设施保护条例》是由（  ）发布的。

A: 人大常委会	B: 国务院

C: 国家电力公司	D: 国家经济贸易委员会

16、  正弦交流电的幅值就是（  ）。

A: 正弦交流电最大值的2倍	B: 正弦交流电的最大值

C: 正弦交流电波形正负振幅之和	D:

17、  理发店用的电吹风、电烫发等用电计价的种类属于（  ）。

A: 小电机电价	B: 商业电价

C: 非居民照明电价

18、  在磁通密度为B=0.05T的均匀磁场中，垂直于磁场方向的平面面积S=300mm2，平面的磁通为（  ）Wb。

A: 1.5×10-3	B: 3×10-3

C: 1.5×102

D: 3×102

19、  用户应当按（  ）的期限和交费方式交清电费。

A: 供用电合同约定

B: 地方政府

C: 电力管理部门

20、  配电变压器的容量，应根据农村电力发展规划选定，一般按（  ）年考虑。

A: 2	B: 3

C: 5	D: 10

21、  由低压供电的自发电用户，双投刀闸应装在（  ）回路上。

A: 主供电电源出线

B: 双电源供电分支

C: 发电机电源出线

D: 双电源供电分支出线

22、  在电阻为R和电抗为X的串联电路上加电压U时，消耗功率为（  ）。

A: 	B:

C: 	D:

23、  一只"220V、24.2Ω"的电炉，每天工作4h，该电炉每天耗电（  ）kWh。

A: 2	B: 4

C: 6	D: 8

24、  工作负责人接到工作许可命令后，应向全体工作人员交待现场安全措施、（  ）和其他注意事项，并询问是否有疑问，工作班全体成员确认无疑问后，工作班成员必须在签名栏签名。

A: 技术措施

B: 措施方案

C: 带电部位

D: 绝缘工具

25、  低压架空线路导线与过引线之间的净空距离不应小于（  ）。

A: 0.05	B: 0.1

C: 0.15	D: 0.2

26、  调整导线弧垂应（  ）。

A: 填用电力线路第一种工作票

B: 填用电力线路第二种工作票

C: 按口头命令执行

D: 按电话命令执行

27、  用钳形电流表测量较小负载电流时，将被测线路绕2圈后夹入钳口，若钳形表读数为6A，则负载实际电流为（  ）。

A: 2A	B: 3A

C: 6A	D: 12A

28、  母线接头螺孔的直径宜大于螺栓直径（  ）mm；钻孔应垂直，螺孔间中心距离的误差不超过±0.5mm。

A: 0.5	B: 1

C: 1.5

29、  刀开关中增加一片速断辅助刀片的作用是（  ）。

A: 冷却灭弧

B: 吹弧灭弧

C: 速拉灭弧

D: 防止触头炭化

30、  当负载电流大于（  ）A时，宜选用经互感器接入式电能表。

A: 30	B: 50

C: 80	D: 100

31、  在产生剩余电流设备接地体附近触及剩余电流设备外壳时，接触电压（  ）。

A: 大于外壳对地电压

B: 等于外壳对地电压

C: 小于外壳对地电压

D: 大于或等于外壳对地电压

32、  在架空配电线路中，水平排列的导线，其弧垂相差不应大于（  ）mm。

A: 30	B: 50

C: 80	D: 100

33、  三芯铠装交联电缆的铜屏蔽层和铠装层应分别接地，铜屏蔽层所用的接地线截面为（  ）mm2。

A: 10	B: 16

C: 25	D: 35

34、  非电能计量的电流互感器的工作接地电阻一般可不大于（  ）Ω。

A: 3	B: 4

C: 5	D: 10

35、  只持续1～2s的最大负荷电流是（  ）。

A: 冲击电流

B: 启动电流

C: 尖峰电流

D: 计算负荷电流

36、  某村由两台变压器供电，低压线路的零线是连在一起的，当测量其中一台变压器低压侧中性点接地电阻时，应将（  ）。

A: 被测变压器停电

B: 两台变压器都停电

C: 两台变压器都不停电

D: 视具体情况而定

37、  挂接地线时，若杆塔无接地引线时，可采用临时接地棒，接地棒插入地面深度应不小于（  ）m。

A: 0.5	B: 0.6

C: 1.0

38、  《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》的施行时间是（  ）。

A: 2001年1月1日

B: 2001年1月21日

C: 2001年10月1日

D: 2001年10月21日

39、  交联电缆热收缩型终端头制作中，用于改善电场分布的是（  ）。

A: 绝缘管

B: 手套

C: 应力控制管

D: 接地线

40、  异步电动机的制动通常分为电气制动和（  ）两大类。

A: 能耗制动

B: 反接制动

C: 机械制动

D: 再生发电制动

二、多项选择题（共40题，每题1.5分，共60分；请将正确答案序号填在括号内）

1、  变压器的主绝缘包括（      ）。

A: 高、低压绕组间及其对地绝缘

B: 各相绕组、引出线对地绝缘

C: 分接开关对地间绝缘

D: 同一绕组各引出线间绝缘

2、  常见的内部过电压有（      ）。

A: 操作过电压

B: 直击雷过电压

C: 弧光接地过电压

D: 谐振过电压

3、  Windows 98的任务栏由以下几个部分组成，即（      ）。

A: “开始”按钮

B: 按钮

C: 提示区

D: 桌面

4、  （     ）是架空电力电缆线路的设施的保护范围。

A: 电缆隧道

B: 电缆井

C: 电缆桥

D: 避雷器

5、  配电装置是用来接受、分配和控制电能的装置，它主要包括（      ）。

A: 开关设备

B: 辅助设备

C: 照明控制

D: 保护装置

6、  三相三线制供电时，三相电流型剩余电流动作保护开关可以预防（      ）等窃电行为。

A: 从电表前接一相或二相进户线与地或邻户零线供单相负载窃电

B: 表后接单相负载窃电

C: 用变压器或变流器移相倒表窃电

D: 改变表内接线窃电

7、  异步电动机又称（      ）。

A: 感应电机

B: 交流电机

C: 直流电机

D: 静止电机

8、  下面说法正确的是（      ）。

A: 电路的断路经常是由于电路连接处的接触不良引起的

B: 某电路出现断路时该回路电流为0

C: 电路断路时，断路处电阻为0，电压为0

D: 电路短路时，短路处电阻为0，电压为0

9、  采用电力电容器作为电力系统的补偿装置有串联和并联补偿两种，并联补偿采用的办法分为（      ）。

A: 集中补偿

B: 分组补偿

C: 个别补偿

D: 纵补偿

10、  异步电动机转子的转向与（      ）有关。

A: 转子绕组数

B: 旋转磁场的转向

C: 电流大小

D: 电源电压的相序

11、  异步电动机的总损耗包括（      ）。

A: 机械功率

B: 定子铁耗

C: 定、转子铜耗

D: 机械损耗和杂散损耗

12、  机动车辆行驶或田间作业时，不要（      ）。

A: 碰电杆

B: 碰拉线

C: 从导线中间穿过

D: 扬鞭

13、  变压器（      ）时，效率最高。

A: 满负荷时

B: 负载系数为0.5～0.6

C: 铜损等于铁损

D: 铜损为铁损的2倍

14、  直流电动机的转子主要由（      ）构成。

A: 电枢铁心

B: 主磁极

C: 电枢绕组

D: 换向器

15、  在Word中，对于一个已填好数据的表格，下列说法正确的是：（      ）。

A: 表格中的数据颜色可各不相同

B: 若拆分一个单元格，则该单元格中的数据将被删除

C: 若合并两个单元格，则这两个单元格中的数据将被删除

D: 表格的格式可以根据需要改变

16、  万用表由(      )构成。

A: 表头

B: 测量电路

C: 转换开关

D: 转换电路

17、  电源电压不变，改变变压器原边匝数，其（      ）。

A: 副边电压不变

B: 副边电压变化

C: 一、二次侧电流频率变化

D: 二次侧电流频率不变

18、  我国根据环境条件的不同，规定的安全电压值包括（      ）V。

A: 12	B: 36

C: 42	D: 250

19、  什么情况下电能表损坏客户不承担赔偿责任？（      ）

A: 供电企业责任

B: 不可抗力

C: 客户责任

D: 不明原因

20、  在使用过程中造成电能表潜动的原因有（      ）。

A: 电流线圈部分短路

B: 三相电能表未按正相序安装

C: 三相电能表某相电压线断线

D: 临近表计影响严重

21、  农网改造后，对一般农网线损率的要求是（      ）。

A: 高压电网综合线损率小于10%

B: 低压线损率小于12%

C: 高压电网综合线损率小于12%

D: 低压线损率小于15%

22、  （     ）是电力线路的设施。

A: 避雷线

B: 登杆塔的爬梯

C: 金具

D: 避雷器

23、  用接地电阻测试仪测量小于1Ω的接地电阻时，下列说法中正确的是（      ）。

A: 测试仪端钮C2、P2之间的连接片打开

B: 不必将测试仪端钮C2、P2之间的连接片打开

C: 把C2用导线连接到被测接地体上

D: 把C2、P2分别用导线连接到被测接地体上

24、  农村配电线路可分为（      ）。

A: 6kV或l0kV配电线路

B: 380/220V配电线路

C: 安全电压配电线路

25、  低压断路器灭弧性能好，而且具有（      ）功能。

A: 过载保护

B: 短路保护

C: 失压保护

D: 宜于频繁启动

26、  电力电容器按相数划分，可分为（      ）。

A: 单相

B: 三相

C: 三相四线

D: 五相

27、  （      ）等现象说明地埋线出现线对地低阻漏电故障。

A: 受电端电压明显降低

B: 剩余电流动作保护器动作电源切断，合闸试送后仍跳闸

C: 本相地埋线对地绝缘电阻100kΩ以下

D: 漏电严重的，送电端熔丝熔断

28、  变压器的调压方式有（      ）。

A: 无励磁调压

B: 有载调压

C: 改变副边匝数调压

D: 改变负载调压

29、  变压器应选用节能型低损耗变压器，变压器的位置应符合（      ）要求。

A: 靠近负荷中心

B: 避开易爆、易燃、污秽严重及地势低洼地带

C: 高压进线、低压出线方便

D: 便于施工、运行维护

30、  按高低压绕组的相对位置分，电力变压器绕组结构形式有（      ）。

A: 同心式

B: 曲折式

C: 耦合式

D: 交迭式

31、  地埋线与架空线相比有以下优点：（      ）。

A: 安全可靠性高

B: 节约材料

C: 维护工作量小

D: 电压损耗小

32、  笼型异步电动机直接启动的优点是（      ）。

A: 设备简单

B: 启动操作方便

C: 减少设备投资和维护费用

33、  作为熔断器熔体的低熔点材料有（      ）。

A: 铅锡合金

B: 锌

C: 银	D: 铜

34、  对称△接法三相电路线电压为U，线电流为I，阻抗角为，则电路的总功率为（    ）。

A: 	B:

C: P=PU+PV+PW	D:

E:

35、  一般室内配电线路常见故障有（      ）。

A: 短路

B: 开路

C: 漏电

D: 发热

36、  当增大变压器负载时，其（      ）。

A: 原边电流不变化

B: 原边电流变小

C: 原边电流变大

D: 主磁通基本不变

37、  低压架空电力线路可以采用（      ）线。

A: 钢芯铝绞线

B: 裸铝绞线

C: 铜绞线

D: 橡皮铝绞线

38、  对一次电气设备起保护作用的辅助设备是二次设备，它们包括（      ）部分。

A: 监视

B: 测量

C: 控制

D: 操作电源系统

39、  按照灯具的安装方式分类可分为（      ）。

A: 开启型

B: 悬吊式

C: 台式

D: 吸顶式

E: 密闭型

40、  因高压电引起的人身损害，在（      ）情况下，电力设施产权人不承担责任。

A: 受害人有过失

B: 受害人故意造成损害

C: 受害人以触电的方式自杀

D: 受害人以触电的方式自伤

三、判断题（共40题，每题0.5分，共20分；正确打√，错误打×）

1、  Windows 中窗口右上角的小按钮用起来非常顺手。 其中"还原"按钮和"最大化"按钮可以同时出现。（  ）

2、  电容器的额定电压与低压电力网的额定电压相同时，应将电容器的外壳和支架接地。（  ）

3、  电力电缆由线芯和绝缘层组成。（  ）

4、  正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数。（  ）

5、  不同用途、不同电压的电力设备，除另有规定外，可共用一个总接地体，接地电阻应符合其中最小值的要求。（  ）

6、  在两个感抗相同的电感两端加大小相同的电压，由于所加电压的频率不同，因此，电流和电压之间的相位差也不同。（  ）

7、  为了提高三相异步电动机的启动转矩，可使电源电压高于电动机的额定电压，从而获得较好的启动性能。（  ）

8、  线路上有一台10kW和两台4.5kW电动机，估计其总熔丝的额定电流大于或等于49A。（  ）

9、  安全用电是电力使用者的责任。（  ）

10、  熔断器的额定电流应小于熔体的额定电流。（  ）

11、  低压线路跨越铁路、公路时，导线只允许有1个接头。 （  ）

12、  在高压设备上工作需要全部停电或部分停电时，必须填用第一种工作票。（  ）

13、  测量变压器各相绕组的直流电阻时，若某相阻值与其他两相相差过大，则说明该绕组存在故障。（  ）

14、  接地线可作为工作零线。（  ）

15、  极距是指每个磁极对应于圆周上的槽数。（  ）

16、  电力违法行为，只能用书面方式举报。（  ）

17、  文件夹选项为初装系统时的默认值，用鼠标左键单击"我的电脑"图标，可以打开桌面上的"我的电脑"。（  ）

18、  刀开关、铁壳开关、组合开关等的额定电流要大于实际电路电流。（  ）

19、  与其他类型的电动机相比，直流电动机具有良好的调速性能。（  ）

20、  对额定电压为0.6/1kV的电缆线路，可用1kV或2.5kV兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。（  ）

21、  某村低压配电室更换3号配电屏空气断路器，检修人员到现场后，见该屏断路器已断开，于是就开始工作。（  ）

22、  配电用一般型直流自动空气断路器具有长延时、瞬时保护特性。（  ）

23、  微型计算机系统CD-ROM作为外存储器，它是一种只读存储器。（  ）

24、  数字式电压表的量限通常只有一个。（  ）

25、  相位差是两个正弦交流电的初相角之差。（  ）

26、  在三相电路中，只要每一相负载的阻抗相等，就是对称三相电路。（  ）

27、  退补电费期间，用户可不交电费，等误差确定后，再一起结清。（  ）

28、  电缆敷设时，电缆外护层有损伤是正常的。（  ）

29、  通过电阻上的电流增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。（  ）

30、  当电动机电源线采用地面配线时，一般采用橡皮绝缘导线。但在地下敷设时，应采用地埋塑料绝缘导线。（  ）

31、  县公司要挖掘内部潜力、提高"双效"，必须按照自己的定员标准核定人员数量。（  ）

32、  如果把一个24V的电源正极接地，则负极的电位是-24V。（  ）

33、  DFZ-2D多费率电能表具有高峰、峰、平、谷时段电能计量等功能，不具有断电可抄表功能。（  ）

34、  由于铜导线的导电性能和机械性能比铝导线好，因此目前的架空配电线路广泛采用铜导线。（  ）

35、  县供电公司设立了服务质量投诉电话的，供电所可不设立。（  ）

36、  私自向外转供电力，须经批准方可终止供电。（  ）

37、  装、拆接地线的工作必须由两人进行。（  ）

38、  若干电阻串联时，其中阻值愈小的电阻，通过的电流也愈小。（  ）

39、  磁场是用磁力线来描述的，磁铁中的磁力线方向始终是从N极到S极。（  ）

40、  配电变压器和车间、作坊的接地装置宜采用复合式环形闭合接地网。（  ）

四、计算题（共8题，共60分）

1、（6分）  在图中，开S闭合瞬间，电流增长率是10A/s。已知线圈的电感L0.8H，问此时所产生的自感电动势大小和方向。当电流增长到稳定值后，自感电动势又是多少？

题1图

2、（6分）  某用户最大负荷月平均有功功率为500kW，功率因数为0.65，若将其提高到0.9，用计算法计算应装设电容器组的总容量为多少？

3、（6分）  有一直导体，有效长度l0.5m，在磁感应强度B1.5T的均匀磁场中运动，其运动方向与B垂直，如图所示。设导体的电阻R00.2Ω，外电路的电阻R19.8Ω，导体运动速度为v40m/s。试求：（1）导体中感应电动势的方向。（2）闭合电路中电流的大小和方向。

题3图

4、（6分）  一个1.5V、0.2A的小灯泡，接到4.5V的电源上，应该串联多大的降压电阻，才能使小灯泡正常发光？

5、（6分）  试求图示电路中A点和B点的电位。如将A，B两点直接连接或接一电阻，对电路工作是否有影响？

题5图

6、（6分）  已知星形连接的三相对称电源，接入三相四线制平衡负载Z=3+j4Ω，若电源线电压为380V，问U相断路时，中性线电流是多少？若接成三线制（即星形连接不用中性线），U相断路时，线电流是多少？

7、（12分）  已知相量图如图所示，Im1=10A，Im2=15A，Im3=20A，f=50Hz，试求各电流瞬时值表达式并说明它们相互之间的相位差关系。

题7图

8、（12分）  在图示的三相四线制供电线路中，已知UL=380V，R=22Ω，试求：（1）负载两端的相电压、相电流和线电流IL各是多少？（2）当中性线断开时，负载两端的相电压、相电流和线电流各是多少？（3）当中性线断开且U相短路时，负载两端的相电压和相电流各是多少？（4）当中性线断开而U相也断开，负载两端的相电压和相电流各是多少？

题8图

五、综合题（共2题，每题10分，共20分）

1、  某条低压线路三相的电阻均为R=2Ω，中性线的电阻为r=2Ω，三相电流分别为60A、20A、10A，中性线的电流为46A，经调整以后每相电流均为30A，中性线电流为0，求调整后每月少损电量为多少（以每月30d计算）？

2、  解释下列电气图中的符号。

（1）                     （2）

（3）                      （4）

题2图