国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

笔试试题（模拟H卷）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 合计 | 阅卷人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：1、答题前请将装订线左边的各项内容认真填写清楚。

2、请用蓝色或黑色钢笔答题。

一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分；请将正确答案序号填在括号内）

1、  农村低压电力网采用保护接地方式宜为（  ）系统。

A: TN—C	B: TT

C: IT

2、  金属导体的电阻随温度升高而增大，其主要原因是（  ）。

A: 电阻率随温度升高而增大	B: 导体长度随温度升高而增大

C: 导体的截面积随温度升高而增大

3、  支路熔断器的熔体熔断电流，比干线熔断器的熔体熔断电流相差（  ）级。

A: 1～2	B: 3～4

C: 5～7	D: 8～10

4、  室内线路漏电的主要原因是（  ）。

A: 电流过大	B: 绝缘损坏、受潮

C: 传输功率过大	D: 用电时间长

5、  在二次回路接线中，把线头弯成圆圈，应该用（  ）。

A: 钢丝钳	B: 尖嘴钳

C: 斜口钳	D: 剥线钳

6、  机械负荷惯性小的（切断电源后，电动机转速缓慢下降的）单台电动机，无功补偿容量可按（  ）倍电动机空载无功功率配置。

A: 0.7	B: 0.8

C: 0.9

7、  《农村低压电力技术规程》（DL/T499-2001）于（  ）实施。

A: 2001年10月8日	B: 2001年12月31日

C: 2002年2月1日	D: 2002年2月18日

8、  测量直流电压时，正确接入电路的方法是（  ）。

A: 和负载串联，“+”极端接高电位	B: 和负载并联，"+"极端接低电位

C: 和负载并联，“+”极端接高电位	D: 可以随便接

9、  用钳形电流表测量较小负载电流时，将被测线路绕2圈后夹入钳口，若钳形表读数为6A，则负载实际电流为（  ）。

A: 2A	B: 3A

C: 6A	D: 12A

10、  正弦交流电的周期是指（  ）。

A: 交流电在一定时间内变化的周数	B: 交流电变化所需的时间

C: 交流电变化1周所需的时间	D: 交流电在1周内变化的次数

11、  变压器一相高、低压绕组首端反极性，则两侧电压相位相差（  ）。

A: 60°	B: 90°

C: 120°	D: 180°

12、  为便于走线简捷，电能表应装配在配电装置的（  ）。

A: 左方或下方	B: 右方

C: 上方

13、  电能的法定单位是（  ）。

A: J和kWh	B: kWh和度

C: Wh和度

14、  在Word中的应用程序窗口中的各种工具可以通过（  ）进行增减。

A: “文件”菜单中的“属性”选项	B: "工具"菜单中的"选项"选项

C: “视图”菜单中的“工具栏”选项	D: "文件"菜单中的"页面设置"选项

15、  在图中，当开关S闭合时，UCD为（  ）V。

题15图

A: 0	B: 10

C: 20

16、  按照《农村供电所规范化管理标准》（试行）要求，要积极推行和推广设备状态检修技术和带电作业技术，检修尽量采用（  ），减少停电时间。

A: 先进技术	B: "零点"工程

C: 先进工艺

17、  农村低压配电装置完好率应达到（  ）以上。

A: 70%	B: 80%

C: 85%	D: 90%

18、  农村低压架空裸导线电力线路的挡距，集镇和村庄为（  ）m。

A: 30～40	B: 40～50

C: 40～60	D: 50～60

19、  一均匀电阻丝的横截面直径是d，其电阻为R，如把它拉成直径为的均匀细丝后，它的电阻将变为（  ）。

A: 	B:

C: 100R	D: 10000R

20、  穿管配线时，管内导线截面积总和（包括绝缘层）不应大于管内净截面积的（  ），管的最小内径不应小于φ15mm。

A: 30%	B: 40%

C: 60%	D: 70%

21、  架设一条220V照明线路需跨越一条胡同时，其导线对地安全距离应不小于（  ）m。

A: 2.5	B: 3

C: 3.5	D: 5

22、  触电人身损害赔偿案件中被抚养人生活费按（  ）标准计算。

A: 当地居民基本生活费	B: 当地平均生活费

C: 当地职工平均工资	D: 本单位职工平均工资

23、  在图示电路中，L是纯电感，当电路接通稳定以后，电路中的电流是（  ）。

题23图

A: 0A	B: 5/6A

C: 2A	D: 12A

24、  杆塔按其在线路中的用途可分为多种，用于线路中间的，承受侧风压的称为（  ）。

A: 耐张杆	B: 直线杆

C: 终端杆	D: 转角杆

25、  采用单杆台架式安装的变压器，其（  ）。

A: 引上线、引下线均采用绝缘线	B: 引上线用裸导线，引下线采用绝缘线

C: 引上线用绝缘线，引下线采用裸导线

26、  在IT系统中的高土壤电阻率地区（沙土、多石土壤）保护接地电阻可允许不大于（  ）Ω。

A: 4	B: 10

C: 20	D: 30

27、  破坏电力、煤气或者其他易燃易爆设备，危害公共安全，尚未造成严重后果的，应处以（  ）有期徒刑。

A: 三年以上五年以下	B: 三年以下

C: 五年以下	D: 三年以上十年以下

28、  《电力供应与使用条例》是根据（  ）制定的。

A: 电力法	B: 合同法

C: 供电营业规则

29、  地埋线路发生单相接地故障时，故障相对地绝缘电阻（  ）。

A: 急剧下降	B: 变化不大

C: 正常

30、  在图中，电流表读数为2A，开关应处在（  ）状态。

题30图

A: S2合上，S1打开	B: S1合上，S2打开

C: S1、S2全合上

31、  凡设有接地螺钉的自动开关，均应（  ）。

A: 可靠接地	B: 可靠接零

C: 接地接零都行	D: 接地接零都不行

32、  熔断器的熔体大截面部位熔化无遗，熔体爆熔或熔断部位长，一般为（  ）所致。

A: 开路	B: 短路

C: 稍有过载	D: 正常损耗

33、  （  ）级绝缘YZR系列电动机适用于环境温度不高于40℃的一般场所。

A: E	B: B

C: F	D: H

34、  出线回路过流保护熔断器的额定电流，不应（  ）总过流保护熔断器的额定电流。

A: 大于	B: 等于

C: 小于

35、  母线及隔离开关长期允许的工作温度通常不应超过（  ）℃。

A: 50	B: 60

C: 70	D: 80

36、  我国交流电的频率为50Hz，其周期为（  ）s。

A: 0.01	B: 0.02

C: 0.1	D: 0.2

37、  在保护接零的供电系统中，表示三相五线制的代号是（  ）系统。

A: TN—C	B: TN-S

C: TN—C—S

38、  暂载率表示的是电动机在（  ）状态下的特征参数，一般分为15%、25%、40%、60%四种类型。

A: 长期运行	B: 短期运行

C: 断续周期运行	D: 长期不使用

39、  断路器、刀开关操作后，应进行（  ）。

A: 核对操作票	B: 检查

C: 询问接触是否良好	D: 试验手柄是否制动良好

40、  电路负载所消耗的电能与有功功率成正比，并联电容器使电路功率因数提高后，负载所消耗的电能将（  ）。

A: 增大	B: 减少

C: 不变	D: 不能确定

二、多项选择题（共40题，每题1.5分，共60分；请将正确答案序号填在括号内）

1、  三相无功电能表按其结构分为（      ）等几类。

A: 根据测量无功电能的要求制成的专用无功电能表	B: 改变了电压、电流线圈接线方式的普通有功电能表

C: 带有附加设备（如电阻或自耦变压器等）的普通电能表

2、  家庭中的电器设备（      ）可以不接地。

A: 安装在2.5m以上的不导电建筑物上	B: 安放在地下

C: 可靠安装在已接地构架上	D: 挂在墙上

3、  三相三线制供电时，三相电流型剩余电流动作保护开关可以预防（      ）等窃电行为。

A: 从电表前接一相或二相进户线与地或邻户零线供单相负载窃电	B: 表后接单相负载窃电

C: 用变压器或变流器移相倒表窃电	D: 改变表内接线窃电

4、  限制异步电动机启动电流过大的途径是（      ）。

A: 增大转子阻抗	B: 减小转子阻抗

C: 减小转子电势	D: 增加转子电势

5、  农网的无功补偿，应采取以下原则：（      ）。

A: 集中补偿与分散补偿结合，以集中补偿为主	B: 集中补偿与分散补偿结合，以分散补偿为主

C: 调压与降损结合，以调压为主	D: 调压与降损结合，以降损为主

6、  笼型异步电动机直接启动的优点是（      ）。

A: 设备简单	B: 启动操作方便

C: 减少设备投资和维护费用

7、  感应式单相电能表由（      ）、制动元件和计度器等部分组成。

A: 阻尼元件	B: 驱动元件

C: 转动元件	D: 支撑元件

8、  对电气主接线的基本要求是（      ）。

A: 可靠性高	B: 灵活性高

C: 简单清晰，操作方便，不易发生误操作	D: 较经济，有扩建的可能性

9、  农村低压架空电力线路施工施放导线时，应采取防止导线损伤的措施，并应进行外观检查，架空绝缘电线表面不得有（      ）等现象。

A: 气泡	B: 鼓肚

C: 砂眼	D: 露芯

E: 绝缘断裂	F: 绝缘霉变

G: 腐蚀的斑点	H: 硬伤

10、  白炽灯适用于（      ）的场所。

A: 照明度要求高	B: 需要局部照明或事故照明

C: 开关频繁	D: 防止气体放电灯而引起干扰

11、  电力设备的（      ）金属部分，除在爆炸危险场所外可不接地或不接零。

A: 额定电压220V及以下的蓄电池室内的支架	B: 电力设备传动装置

C: 变压器外壳	D: 在干燥场所，交流额定电压127V及以下的电力设备外壳

12、  电冰箱的压缩机工作正常，箱内照明不亮，可能引起上述现象的是（      ）原因。

A: 照明灯泡坏	B: 灯头接触不良

C: 门开关接点接触不良	D: 照明线路断线

13、  不宜敷设地埋线的地区有（      ）。

A: 白蚁聚居、鼠类活动频繁地区	B: 土壤中含有腐蚀塑料的物质

C: 岩石或碎石地区	D: 土壤坚硬地区

14、  用接地电阻测试仪测量小于1Ω的接地电阻时，下列说法中正确的是（      ）。

A: 测试仪端钮C2、P2之间的连接片打开	B: 不必将测试仪端钮C2、P2之间的连接片打开

C: 把C2用导线连接到被测接地体上	D: 把C2、P2分别用导线连接到被测接地体上

15、  采用电力电容器作为电力系统的补偿装置有串联和并联补偿两种，并联补偿采用的办法分为（      ）。

A: 集中补偿	B: 分组补偿

C: 个别补偿	D: 纵补偿

16、  一个电感线圈的电阻为R，感抗为XL，则下列正确的结论是（      ）。

A: Z=R+XL	B: Z=R+XL

C: P=UI	D: Q=I2XL

17、  自动空气断路器的传递元件包括（      ）。

A: 操作机构	B: 传动机构

C: 自由脱扣机构	D: 主轴

E: 触头

18、  架空配电线路的绝缘子通常有（      ）。

A: 针式绝缘子	B: 蝶式绝缘子

C: 瓷横担绝缘子	D: 悬式绝缘子

19、  下列（      ）行为是危害电力线路设施的行为。

A: 向导线抛掷物体	B: 向电力线路设施射击

C: 在架空线两侧各300m处放风筝	D: 在杆塔上安装广播喇叭

20、  保证安全的组织措施有（      ）。

A: 工作票制度	B: 工作许可制度

C: 工作监护制度	D: 工作间断、转移和终结制度

21、  （      ）等现象说明地埋线出现断芯对地不漏电故障。

A: 受电端无电压也无电流	B: 送电端有电压无电流

C: 本相对地绝缘电阻很低, 30kΩ以下	D: 送电端熔丝熔断

22、  异步电动机降压启动的特点是（      ）。

A: 降低了启动电流	B: 减小了启动转矩

C: 适用于空载或轻载

23、  按高低压绕组的相对位置分，电力变压器绕组结构形式有（      ）。

A: 同心式	B: 曲折式

C: 耦合式	D: 交迭式

24、  紧急事故处理是指对于可能（      ）等类事故的处理。

A: 造成人身触电	B: 使设备事故扩大

C: 引发系统故障	D: 导致电气火灾

25、  钢丝钳的用处很多，其可以作为（      ）的工具。

A: 钳夹导线	B: 旋紧或旋松螺丝

C: 用作小锤	D: 剪切电线

26、  照明可分为（      ）。

A: 天然照明	B: 人工照明

C: 建筑照明	D: 装饰照明

27、  电冰箱的照明灯泡工作正常，调温旋钮置于使用位置，压缩机电动机不运转，无声音，引起的原因是（      ）。

A: 温控器损坏	B: 温控器接点接触不良

C: 过热器继电器不工作	D: 压缩机损坏

28、  一般用户的电量与供电企业总表电量不符的主要原因是（      ）。

A: 线路漏电损耗较大	B: 有的分表电量不准，各分表不能按期校验误差较大

C: 有时因抄表方面原因，造成用户用电量忽多忽少	D: 可能有窃电现象

29、  在电阻并联电路中，下列叙述正确的是（      ）。

A: 各电阻上的电流与电阻大小成正比	B: 各电阻上的电流与电阻大小成反比

C: 各电阻上的电压均相同	D: 各电阻上的功率与电阻大小成正比

E: 各电阻上的功率与电阻大小成反比

30、  低压测电笔使用正确的是（      ）。

A: 用手接触前端金属	B: 用手接触后端金属

C: 只能测500V及以下电压	D: 测量时应先在带电体上试一下，以确定其好坏

31、  配电系统的三点共同接地是指（      ）。

A: 变压器的中性点	B: 变压器的外壳

C: 避雷器的接地引下线	D: 用电设备的接地线

32、  更换熔断器时，要检查新熔体的（      ）是否与更换的熔体一致。

A: 规格	B: 形状

C: 价格	D: 厂家

33、  配电装置中的控制电器包括（      ）。

A: 继电器	B: 断路器

C: 负荷开关	D: 隔离开关

34、  熔断器按结构分类有（      ）。

A: 开启式	B: 半封闭式

C: 封闭式	D: 户外式

35、  变压器一次侧到二次侧改变的是（      ）。

A: 功率	B: 频率

C: 电压	D: 电流

36、  对宽负载电能表特点描述正确的是（      ）。

A: 负载范围较大	B: 对负载有更大的适应性

C: 它的使用电流可超过标定电流的1.5倍、2倍、3倍或更多倍，在允许超过的范围内，其基本误差仍不超过原来的规定数值	D: Imax≥2Ib

37、  影响金属导体电阻值大小的因素有（      ）。

A: 导体材料的导电性能	B: 导体的截面

C: 环境温度	D: 导体上的电压、电流大小

38、  发现（      ）情况，变压器应停止运行。

A: 内部有火花放电声	B: 套管炸裂、闪络放电严重

C: 储油柜向外喷油	D: 吸湿器中的硅胶变色

39、  一般室内配电线路常见故障有（      ）。

A: 短路	B: 开路

C: 漏电	D: 发热

40、  △接法的三相对称电路具有（      ）关系。

A: 	B:

C: 线电流超前相应相电流30°	D: 线电流滞后相应相电流30°

E: 	F:

三、判断题（共40题，每题0.5分，共20分；正确打√，错误打×）

1、  硅胶吸潮失效后，可取出放在110～140℃烘箱内烘干脱水后再用。（  ）

2、  采用灌沙法弯曲管子时，所用的沙子必须烘干后使用，否则在加热时管内水分蒸发形成高压，可导致管子爆裂而引起伤害事故。（  ）

3、  如果一只电能表的型号为DDSF104，这只表应该是一只单相全电子式预付费电能表。（  ）

4、  在R-L串联电路中，总电压超前总电流的相位角就是阻抗角，也就是功率因数角。（  ）

5、  在地下不得使用裸铝导线作接地体和接地线。（  ）

6、  机电一体电能表，机械与电子显示电量不符，对两者的差别应按如下方法来判断：机械总度差减去电子总度差，除以电子总度差，再乘以100%，若不大于5%，则为正常；若大于5%，计量人员应现场予以换表。电量以机械码为准，按平段电费单价结算电费。（  ）

7、  最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。（  ）

8、  对于供电范围较大或有重要用户的农村低压电网必须增设剩余电流中级保护。（  ）

9、  无论功率多么小的电动机都不能直接用胶盖闸刀操作。（  ）

10、  窃电时间无法查明时，窃电日数至少按180d计算。（  ）

11、  端电压不变时，纯电容中流过的电流大小与电源的频率成反比。（  ）

12、  10kV及以下的架空线路和电缆线路，一般要求巡视周期为3个月。（  ）

13、  用户对供电质量有特殊要求的应由用户自行处理。（  ）

14、  在图中,当开关S合上时，UAB＝0V,UBC＝4V；S断开时, UAB＝4V, UBC＝0V。（  ）

题14图

15、  电容器的保护熔体突然熔断时，无需查明原因即可更换熔体恢复送电。（  ）

16、  临时用电到期必须办理延期手续或永久性正式用电手续，否则应终止供电。（  ）

17、  剩余电流中级保护可根据网络分布情况装设在分支配电箱的电源线上。（  ）

18、  闸刀开关应垂直安装，上端接电源，下端接负荷。（  ）

19、  直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。（  ）

20、  装、拆接地线的工作必须由两人进行。（  ）

21、  用户拖欠电费经通知催交仍不交者，可不经批准终止供电。（  ）

22、  为防止雷击过电压，独立避雷针（线）的接地体应与电气设备的接地体连在一起。（  ）

23、  星形接法的异步电动机可以采用Y-△换接启动方式启动。（  ）

24、  感应式交流电能表可以测量直流电能。（  ）

25、  《中华人民共和国电力法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于1995年12月28日通过。（  ）

26、  电能表实抄率是指考核期内实抄表户数占应抄表户数的百分比。（  ）

27、  触电人身损害赔偿案件中的赔偿费用须一次性支付。（  ）

28、  在三相四线制低压配电系统中，某用户的单相动力及照明设备分别由不同的两相电源供电。当投入单相动力设备时，由于三相负荷不平衡，致使线路产生压升、压降，有可能照明灯更亮。（  ）

29、  在人身触电损害赔偿中，赔偿范围包括精神损害赔偿。（  ）

30、  配电变压器应在铭牌规定的冷却条件下运行。（  ）

31、  私自向外转供电力，须经批准方可终止供电。（  ）

32、  由通过某截面S上的磁通量为0，可以推断出截面S上各点的磁感应强度为0。（  ）

33、  变压器在负载状态下与空载相比，铁心中磁通减少。 （  ）

34、  某村正常情况下两台配电变压器并列运行，当一台变压器需要停电时，操作票上应填写检查负荷分配的操作项目。（  ）

35、  修理三相异步电动机时，如线径过细或绕组匝数不足会引起电动机过热。（  ）

36、  电缆敷设前，一般测量其绝缘电阻，3kV以上的电力电缆使用5kV兆欧表，1kV以下者使用1kV兆欧表。（  ）

37、  供电所如遇特殊情况可将收取的电费收入直接用于其他开支。（  ）

38、  自动空气断路器的感觉元件通过传递元件使执行元件动作。（  ）

39、  三相对称电源接成三相四线制，目的是向负载提供两种电压，在低压配电系统中，标准电压规定线电压为380V，相电压为220V。（  ）

40、  使用中的电能表由于过载等原因，使电能表电流线圈部分匝间短路，可能造成电能表潜动。（  ）

四、计算题（共8题，共60分）

1、（6分）  某村计划在街道两旁安装路灯，并实现专线供电，考虑到各种因素，计划安装220V、200W钠灯35盏，请问出线回路过流保护熔断器应选择多大的熔体合适？

2、（6分）  R-L-C并联电路如图所示，已知电源电压U=220V，频率f=50Hz，电感L=500mH，假定为无损耗线圈，C=20μF,R=25Ω，试求：（1）各支路电流及总电流。（2）电路的功率因数。（3）电路的有功功率P。（4）电路的无功功率Q。（5）电路的视在功率S。

题2图

3、（6分）  一台三相变压器额定容量SN400kVA，一、二次侧的额定电压U1N10kV，U2N0.4kV，一次绕组为星形，二次绕组为三角形接法。试求：（1）一、二次侧额定电流。（2）在额定工作的情况下，一、二次侧绕组中实际流过的电流。（3）已知一次侧每相绕组的匝数是150匝，则二次侧每相绕组的匝数应为多少？

4、（6分）  4只电池串联，如图所示。每只电池的E1.56V，R01.2Ω。若负载电阻R15Ω，求负载电流I和负载电压U。

题4图

5、（6分）  三相异步电动机作星形连接后接在对称线电压为380V的三相电源上，若电动机在额定功率下运行时每相的电阻为6Ω，感抗为8Ω，求其流入电动机每相绕组的相电流及各线电流。

6、（6分）  图为R-L-C串联电路。已知R=30Ω，感抗XL=54Ω，电容C30F，电压，试求：（1）电路的容抗XC、阻抗Z及电感L。（2）电路总电流的解析式。

7、（12分）  有三相电阻各为40Ω，先接成星形，后接成三角形，分别接到线电压为380V的电源上，问外线上流过的电流各是多少？

8、（12分）  有一盏40W的荧光灯，电源电压220V、频率50Hz，荧光灯管的电阻300Ω，镇流器电感量1.65H，求电路的功率因数。如果将原来的功率因数提高到0.95，应并联一只多大容量的电容器？

五、综合题（共2题，每题10分，共20分）

1、  某条低压线路三相的电阻均为R=2Ω，中性线的电阻为r=2Ω，三相电流分别为60A、20A、10A，中性线的电流为46A，经调整以后每相电流均为30A，中性线电流为0，求调整后每月少损电量为多少（以每月30d计算）？

2、  图示是某车间动力平面图，回答下列问题：

（1）动力配电箱的型号是什么？

（2）引入导线的型号规格是什么？采用何种敷设方式？

（3）编号为35与36的设备有几台电动机？其功率各为多少？

（4）编号37～42的设备都有几台电动机？其功率各为多少？

（5）接至所有设备的支线采用何种型号？敷设方式如何？

题2图