第一章   基础理论知识答案

1．1   名词解释答案

1.1.1  起重机允许起升物料的最大重量称为额定起重量。对于幅度可变的起重机，根据幅度规定起重机的额定起重量。起重机的取物装置本身的重量（除吊钩组外），一般包含在额定起重量之中。

1.1.2  额定起重量与幅度乘积。

1.1.3  力的大小、方向和力的作用点称为力的三要素

1.1.4  物体的重心，就是物体上各个部分重力的合力作用点。

1.1.5  倾覆力矩是指起吊物品的重力与其至倾覆线距离的乘积。

1.1.6  在外力作用下，物体位置发生变化，支反力发生位移，外力产生的倾翻力矩与重力产生的抗倾翻力矩相平衡的状态。

1.1.7  单位时间内，电场力所作功的大小称为电功率

1.1.8  线电压是相线与相线之间的电压。

1.1.9  相电压是相线与零线之间的电压。

1.1.10  为防止触电事故发生而采用的特定电源供电的电压系列。此电压系列有：42V、36V、24V、12V和6V等五种，称为安全电压。

1.1.11  把在故障情况下，可能出现的对地电压的金属部分，同大地紧密地连接起来，称为保护接地。其接地电阻不得大于4Ω。

1.1.12  把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接起来，称为保护接零。

1.1.13  所谓强度是指在外力作用下抵抗产生塑性变形和断裂的特性。

1.1.14  当载荷较小时，伸长与载荷成正比地增加，保持直线关系，这时若除去所加外力，则材料恢复原状，这种变形称为弹性变形。

1.1.15  当载荷大于弹性极限的载荷再卸载时，材料的伸长只能部分地恢复，而保留一部分残余变形，这种残余变形是塑性变形。

1.1.16  金属抵抗冲击载荷而不破坏的能力称为冲击韧性。

1.1.17  硬度是指金属表面不大体积内抵抗变形或抵抗破裂的能力。

1.1.18  以在相当的循环次数（对钢铁材料为106～107周次，对有色金属为108周次）下不引起材料破坏的最大应力值称为该材料的疲劳强度。

1.1.19  将两种或两种以上的金属元素（或金属和非金属元素）熔合在一起，形成一种具有金属特征的新的物质，这种新的物质称为合金。

1.1.20  所谓热处理主要就是通过对钢材在固定范围内施以不同的加热、保温和冷却的过程，以改变其性能的一种综合工艺。

1.1.21  它是在普通低碳钢（一般含碳量≤0.2%）基础上加入少量合金元素（总量一般不超过3%）而制成的钢。

1.1.22  轧制是使金属铸锭或坯料在轧机旋转着的轧辊的辗压下进行塑性变形的压力加工方法。

1.1.23  将液态合金浇铸到与零件的形状、尺寸相适应的铸型空腔中，待其冷却凝固，以获得毛坯或零件的生产方法，叫做铸造。

1.1.24  利用冲击力或压力使金属在上下两个模具或抵铁之间产生变形，从而获得所需形状及尺寸的锻件的生产方法，叫做锻造。

- 2判断题

| 1.2.1 | √ | 1.2.11 | × | 1.2.21 | × | 1.2.31 | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | × | 1.2.12 | √ | 1.2.22 | × | 1.2.32 | √ |
| 1.2.3 | × | 1.2.13 | √ | 1.2.23 | √ | 1.2.33 | √ |
| 1.2.4 | √ | 1.2.14 | × | 1.2.24 | √ | 1.2.34 | √ |
| 1.2.5 | √ | 1.2.15 | √ | 1.2.25 | √ | 1.2.35 | √ |
| 1.2.6 | × | 1.2.16 | × | 1.2.26 | × | 1.2.36 | × |
| 1.2.7 | √ | 1.2.17 | √ | 1.2.27 | × | 1.2.37 | × |
| 1.2.8 | × | 1.2.18 | × | 1.2.28 | √ | 1.2.38 | × |
| 1.2.9 | √ | 1.2.19 | √ | 1.2.29 | × | 1.2.39 | √ |
| 1.2.10 | × | 1.2.20 | √ | 1.2.30 | √ |  |  |

- 3  选择题

| 1.3.1 | C | 1.3.11 | D | 1.3.21 | A | 1.3.31 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2 | A | 1.3.12 | B | 1.3.22 | B | 1.3.32 | A |
| 1.3.3 | D | 1.3.13 | A | 1.3.23 | A | 1.3.33 | D |
| 1.3.4 | B | 1.3.14 | C | 1.3.24 | C | 1.3.34 | B |
| 1.3.5 | A | 1.3.15 | B | 1.3.25 | B | 1.3.35 | D |
| 1.3.6 | C | 1.3.16 | D | 1.3.26 | B | 1.3.36 | A |
| 1.3.7 | D | 1.3.17 | A | 1.3.27 | C | 1.3.37 | C |
| 1.3.8 | B | 1.3.18 | C | 1.3.28 | A | 1.3.38 | D |
| 1.3.9 | D | 1.3.19 | A | 1.3.29 | D | 1.3.39 | B |
| 1.3.10 | B | 1.3.20 | C | 1.3.30 | D | 1.3.40 | B |

1.4  简答题

1.4.1  答：在放置物体时，重心越低、支承面越大物体所处的状态越稳定。在吊运物体时，应使吊钩吊点与被吊物体重心在同一条铅垂线上，这样才稳定。

1.4.2  答：滑轮组即可以省力，又可以改变力的方向，而且可以作为减速或增速装置。与起升载荷的关系是：起重量较大时，宜采用较大倍率的滑轮组，以减少钢丝绳的拉力；起重量较小时，宜采用较小倍率的滑轮组，以减少钢丝绳的穿绕次数，提高工作效率。

1.4.3  答：制动器通常安装在机构的高速轴上。因为这样安装可使制动器所受的力矩较小从而使机构布置紧凑。

1.4.4  答：减速器的主要作用在于把电动机运转的高速度转变成为起重机各机构实际需要的速度，并获得较大的转矩，从而平稳地起吊重物。联轴器是用来联接两根轴，以便传递运动和力。有时也兼作制动轮。

1.4.5  答：起重特性曲线是表示起重作业性能的曲线，由起重量曲线和起升高度曲线组成。轮式起重机以及其它臂架型起重机的起重量都随着幅度的变化而变化，如果在作业中不区分臂长、幅度等情况，一律起吊起重机铭牌标定的起重量，就可能造成起重机倾翻或折臂等重大工程事故。

1.4.6  答：直流电的电流流动的方向不随时间而改变。交流电电流的大小和方向都随时间作周期性变化。

1.4.7  答：电动机定子绕组能够形成旋转磁场，这个旋转磁场切割转子导体，在转子导体内产生

感应电动势，形成电流。转子电流产生的磁场与定子电流形成的旋转磁场相互作用，产生电磁转矩，这个转矩驱使电动机转子旋转起来。这就是电动机的工作原理。

1.4.8  答：“星—三角形”启动原理是启动时把电动机的三相绕组接成星形，使每项绕组的电压减为额定电压的58%左右；运行时，电动机绕组换成三角形，全压工作。

1.4.9  答：（1）、短路（2）、过载（3）、接触不良（4）散热不良

1.4.10  答：过流保护中包括短路和过载保护。主要采用熔断器和电磁式过流继电器等保护形式。

答：变形过程可分为三个阶段：弹性变形、弹塑性变形和断裂。低碳钢的拉伸图如图1所示。

载荷P

- O                        伸长△L

1.4.12  答：疲劳断裂的原因是由于材料的质量（成分或组织的不均匀）、加工缺陷或结构设计不当等原因而造成了局部的应力集中，该处就是疲劳裂纹核心产生的策源地。疲劳裂纹产生后，在交变应力作用下不断扩展，由微小裂纹扩大为宏观裂缝，使材料的有效承载截面不断缩小，应力值超过材料的强度值时，零件突然折断而破坏。

1.4.13  答：热处理主要就是通过对钢材在固定范围内施以不同的加热、保温和冷却的过程，以改变其性能的一种综合工艺。根据热处理加热和冷却条件的不同，钢的热处理工艺分为退火、正火、淬火和回火四种。

1.4.14  答：退火的主要目的可归纳为如下几点：（1）软化钢件以便进行切削加工；（2）消除残余应力，以防钢件的变形、开裂；（3）细化晶粒，改善组织以提高钢件的机械性能；（4）为最终热处理作组织上的准备。

1.4.15  答：按照化学成分，可把钢分为碳素钢和合金钢。碳素钢按照含碳量大小，又可分为高碳钢（C＞0.6%）、中碳钢（0.25%＜C≤0.6%）、低碳钢（C≤0.25%）。合金钢按所含合金元素的数量不同，可分为低合金钢（合金元素总量≤5%）、中合金钢（合金元素总量5～10%）、高合金钢（合金元素总量＞10%）。

1.4.16  答；起重机金属结构的重要承载构件采用Q235B、Q235C、Q235D，对一般起重机金属结构构件，当设计温度不低于-25℃时，可以采用沸腾钢Q235F，工作级别为A7和A8的起重机金属结构，应采用平炉镇静钢Q235C或特殊镇静钢Q235D。需要减轻自重时，可采用16Mn或15MnTi。

1.4.17  答：车轮放在高频电流的交变磁场中，工件上产生感应电流，感应电流在工件上的分布是不均匀的。频率越高，不均匀性越大，即在工件表面的电流密度最大，中心最小，这种现象叫表面效应或集肤效应。车轮淬火就是利用这个原理达到表面硬度高，心部韧性好的效果。

1.4.18  答：这是因为（1）沸腾钢脱氧不完全，氧能使钢变脆；（2）内部杂质较高，成分偏析较大，因而冲击值较低；（3）冷脆倾向和时效敏感性较大；（4）焊接性较差。

1.4.19  答：吊钩的材料要求具有较高的强度和塑韧性，没有突然断裂的危险。但强度高的材料通常对裂纹和缺陷很敏感，强度越高，突然断裂的可能性越大。因此目前吊钩材料广泛采用低碳钢和低碳合金钢。

1.4.20  答：根据适用的场合不同，钢丝绳的绳芯分为以下几种：

(1) 金属芯—适用于高温或多层缠绕的场合。

(2) 有机芯—有机芯易燃，适用于非高温场合。

(3) 石棉芯—适用于高温场合。

1.5应用题

1.5.1  解：R=F12+F22=3002+4002=500N

答：合力R为500N

1.5.2  解：每根钢丝绳的拉力=G/(nCOSα)=5000/(2COS60°)=5000（N）

答：每根钢丝绳的拉力为5000N。

1.5.3  解：钢丝绳最大静拉力S极限=（Q+Q1）/（am）=（38000+2000）/（1×4）=10000（N）

钢丝绳的安全系数K=S破断/S极限=61000/10000=6.1

答：钢丝绳的安全系数为6.1

1.5.4  解：10盏40W的白炽灯的电流I1=Pn/U=40×10/220≈1.8(A)

10盏60W的白炽灯的电流I2=Pn/U=60×10/220≈2.7(A)

总电流I= I1+ I2=1.8+2.7=4.5(A)

答:总电流为4.5A。

1.5.5  答：在电源断了一相起动时，转子左右摆动，有强烈的嗡嗡声，电动机将无法起动。这是因为单相电流不能产生旋转磁场，因此电动机不能产生起动转矩。

1.5.6  解：AB和BC杆均为二力杆件。B点受力简图如图所示。

由平衡方程得 ∑Fx=0，N1-N2cos30°=0  ∑Fy=0，N2sin30°-P=0

于是得N2=P/sin30°=2P，N1=N2cos30°=1.73P

由AB杆强度条件得A1[σ]1≥N1=1.73P1，P1≤A1[σ]1/1.73

=100×10-4×7×106=40.5×103N=40.5kN

由BC杆强度条件得A2[σ]2≥N2=2P2，P2≤0.5A2[σ]2/1.73

=0.5×6×10-4×160×106=48×103N=48kN

许可吊重P=P1=40.5kN。

1.5.7  （1）1/4圆柱；（2）1/4圆球

1.5.8  解：把图形看作是由两个矩形a和b组成的，选取坐标系如图所示。每一矩形的面积及形心位置分别为：矩形a    A1=120×10=1200mm2  y1=10/2=5mm，    z1=120/2=60mm

- 矩形b    A2=70×10=700mm2   y2=10+70/2=45mm， z2=10/2=5mm

- 则形心C的坐标为   y=（A1y1+A2y2）/（A1+A2）=（1200×5+700×45）/（1200+700）=19.7mm

- z=（A1z1+A2z2）/（A1+A2）=（1200×60+700×5）/（1200+700）=39.7

1.5.9

1.5.10  三棱柱的两个视图已给出，请补充第三个视图。

1.5.11  六棱柱（高为50mm）的俯视图已给出，请补充另外两个视图。

1.5.12  正四棱柱(高为40)的俯视图已给出，请补充另外两个视图。

1.5.13  解：三角形形心的确定方法为：分别作三条边的中线，三条中线的交点即为整个图形的形心。

A

B           C

1.5.14  解：平行四边形形心的确定方法为：分别作出两条对角线，它们的交点即为整个图形的

形心。

A               B

C              D

1.5.15  解：椭圆形心的确定方法为：分别作出椭圆的长轴和短轴，它们的交点即为整个图形的形心。

1.5.16  解：长方体的体积

v=1.0m×0.2m×1.2m=0.24m3，

则一块配重的质量

m=ρv=2.45×1.0×103kg/m3×0.24m3=0.588×103kg=0.588t，

那么这台塔式起重机配重的质量为

M=0.588t×6=3.528t。

1.5.17  解：沙箱的体积

v=（1.0m+1.5m）×1.3m×0.3m/2=0.4875m3，

则一块配重的质量

m=ρv=1.8×1.0×103kg/m3×0.4875m3=0.8775×103kg=0.8775t，

那么这台塔式起重机配重的质量为

M=0.8775t×6=5.265t。

1.5.18  解：沙箱的体积

v=v1+v2=1.5m×0.3m×0.3m+1.1m×（1.8m-0.3m）×0.3m=0.63m3，

则一块配重的质量

m=ρv=1.8×1.0×103kg/m3×0.63m3=1.134×103kg=1.134t，

那么这台塔式起重机配重的质量为M=1.134t

1.5.19  解：圆柱体的体积        v=πR2h=3.14×（1.0m）2×1.5m=4.71m3，

则一块配重的质量        m=ρv=2.45×1.0×103kg/m3×4.71m3=11.5395×103kg=11.5395t，

那么这台塔式起重机配重的质量为        M=11.5395t×4=46.158t。

- 1.5.20  解：长方体的体积V=长×宽×高=0.4×0.3×1.1=0.132m3，

- 则它的质量 m=ρ·V=7.8×103kg/m3×0.132m3=1.0296×103kg=1.0296t。

- 1.5.21  解：圆锥体的体积V=π（D/2）2h/3=3.14×（20/2）2×50/3=5233.3cm3。

- 1.5.22  解：球体的体积V=4πr3/3=4×π×203/3=3349.3cm3≈3.35×10-3m3，则它的质量m=ρ·V=7.8×103kg/m3×3.35×10-3m3=26.13kg。

- 1.5.23  解：正方体的体积V1=a3，孔的体积V2=π·r2·a，则剩余部分的体积V=V1-V2=a3-π·r2·a。

- 1.5.24  解：钢料的体积V=（a+b）×h×c/2。

1.5.25  解：长方体为规则图形，它的形心位于上下、左右、前后对称轴的交点处， 即形心坐标为（25mm，20mm，15mm）。

1.5.26  解：圆柱体为规则图形，形心必在Z轴上，上下则关于中性面对称，所以形心坐标为（0m，0m，1m）。

1.5.27  解：形心在高线上，通过确定过底面直径和顶点的截面三角形的形心即可以确定形心在高线上的位置，即形心在高线上，距底面为0.5m处，也即形心的坐标为（0m，0m，0.5m）。

第五章  流动式起重机

5.1  名词解释

5.1.1  起重机总重量（作业时包括起升载荷）分配在底盘轮轴上的载  荷。

5.1.2  起重机总重量对接地面积之比。

5.1.3  起重机作业时的幅度。

5.1.4  起重机空钩时，起重钩中心的垂线到回转中心的水平距离。

5.1.5  起吊最大起重量时的幅度。

5.1.6  副臂纵向中心线（两端销子连接线）和主臂纵向中心线的夹角。

5.1.7  起吊物品的重量。

5.1.8  起重机各相邻支承点间的水平连线。

5.1.9  起重臂吊着重物进行伸缩的状态。

5.1.10  履带接地长度L与左右两履带板宽度2B的乘积。

5.1.11  道路行驶状态下的整机全高。

5.1.12  起重量与相应的工作幅度的乘积。

5.1.13  起重机放下支腿起重作业时，支腿承受的最大法向反作用力。

5.1.14  起重机吊着重物行驶的作业状态。

5.1.15  用钢丝绳、链条等挠性件实现变幅运动的机构。

5.1.16  在起升平面内，起重臂的轴线与水平线的夹角。

5.1.17  为确保起重机安全作业而设置的各种专用装置。

5.1.18  装置丧失执行相应功能或者综合误差超过规定值。

5.1.19  起重机各工作机构能以稳定的最低速度运动的性能。

5.1.20  使起升卷筒与其驱动机构脱开，在制动器控制下，靠取物装置和重物的重力下降的作业状态。

5.2   判断题

| 5.2.1 | √ | 5.2.31 | × | 5.2.61 | √ | 5.2.91 | √ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | × | 5.2.32 | √ | 5.2.62 | √ | 5.2.92 | √ |
| 5.2.3 | × | 5.2.33 | √ | 5.2.63 | × | 5.2.93 | √ |
| 5.2.4 | √ | 5.2.34 | √ | 5.2.64 | √ | 5.2.94 | × |
| 5.2.5 | √ | 5.2.35 | √ | 5.2.65 | √ | 5.2.95 | √ |
| 5.2.6 | √ | 5.2.36 | √ | 5.2.66 | × | 5.2.96 | √ |
| 5.2.7 | √ | 5.2.37 | √ | 5.2.67 | √ | 5.2.97 | √ |
| 5.2.8 | √ | 5.2.38 | × | 5.2.68 | √ | 5.2.98 | √ |
| 5.2.9 | √ | 5.2.39 | √ | 5.2.69 | √ | 5.2.99 | √ |
| 5.2.10 | √ | 5.2.40 | × | 5.2.70 | √ | 5.2.100 | × |
| 5.2.11 | × | 5.2.41 | √ | 5.2.71 | √ | 5.2.101 | × |
| 5.2.12 | × | 5.2.42 | × | 5.2.72 | × | 5.2.102 | √ |
| 5.2.13 | × | 5.2.43 | × | 5.2.73 | × | 5.2.103 | × |
| 5.2.14 | √ | 5.2.44 | √ | 5.2.74 | √ | 5.2.104 | √ |
| 5.2.15 | √ | 5.2.45 | √ | 5.2.75 | √ | 5.2.105 | √ |
| 5.2.16 | × | 5.2.46 | √ | 5.2.76 | × | 5.2.106 | × |
| 5.2.17 | √ | 5.2.47 | × | 5.2.77 | √ | 5.2.107 | √ |
| 5.2.18 | √ | 5.2.48 | × | 5.2.78 | × | 5.2.108 | √ |
| 5.2.19 | √ | 5.2.49 | √ | 5.2.79 | √ | 5.2.109 | √ |
| 5.2.20 | √ | 5.2.50 | √ | 5.2.80 | √ | 5.2.110 | √ |
| 5.2.21 | × | 5.2.51 | √ | 5.2.81 | × | 5.2.111 | √ |
| 5.2.22 | × | 5.2.52 | × | 5.2.82 | √ | 5.2.112 | √ |
| 5.2.23 | × | 5.2.53 | √ | 5.2.83 | × | 5.2.113 | × |
| 5.2.24 | √ | 5.2.54 | √ | 5.2.84 | √ | 5.2.114 | × |
| 5.2.25 | √ | 5.2.55 | × | 5.2.85 | √ | 5.2.115 | √ |
| 5.2.26 | √ | 5.2.56 | × | 5.2.86 | √ | 5.2.116 | √ |
| 5.2.27 | √ | 5.2.57 | √ | 5.2.87 | √ | 5.2.117 | √ |
| 5.2.28 | √ | 5.2.58 | × | 5.2.88 | √ | 5.2.118 | √ |
| 5.2.29 | × | 5.2.59 | √ | 5.2.89 | √ | 5.2.119 | √ |
| 5.2.30 | × | 5.2.60 | √ | 5.2.90 | √ | 5.2.120 | √ |

5.3  选择题

| 5.3.1 | D | 5.3.28 | C | 5.3.55 | B | 5.3.82 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2 | C | 5.3.29 | D | 5.3.56 | B | 5.3.83 | B |
| 5.3.3 | C | 5.3.30 | D | 5.3.57 | B | 5.3.84 | D |
| 5.3.4 | A | 5.3.31 | B | 5.3.58 | B | 5.3.85 | C |
| 5.3.5 | B | 5.3.32 | C | 5.3.59 | B | 5.3.86 | C |
| 5.3.6 | A | 5.3.33 | B | 5.3.60 | B | 5.3.87 | B |
| 5.3.7 | A | 5.3.34 | D | 5.3.61 | B | 5.3.88 | C |
| 5.3.8 | B | 5.3.35 | D | 5.3.62 | B | 5.3.89 | C |
| 5.3.9 | C | 5.3.36 | B | 5.3.63 | B | 5.3.90 | B |
| 5.3.10 | D | 5.3.37 | D | 5.3.64 | B | 5.3.91 | C |
| 5.3.11 | A | 5.3.38 | C | 5.3.65 | C | 5.3.92 | B |
| 5.3.12 | A | 5.3.39 | A | 5.3.66 | B | 5.3.93 | C |
| 5.3.13 | D | 5.3.40 | B | 5.3.67 | B | 5.3.94 | C |
| 5.3.14 | B | 5.3.41 | C | 5.3.68 | A | 5.3.95 | A |
| 5.3.15 | C | 5.3.42 | A | 5.3.69 | B | 5.3.96 | D |
| 5.3.16 | B | 5.3.43 | B | 5.3.70 | C | 5.3.97 | C |
| 5.3.17 | D | 5.3.44 | C | 5.3.71 | A | 5.3.98 | B |
| 5.3.18 | D | 5.3.45 | B | 5.3.72 | B | 5.3.99 | C |
| 5.3.19 | B | 5.3.46 | A | 5.3.73 | B | 5.3.100 | C |
| 5.3.20 | C | 5.3.47 | B | 5.3.74 | C | 5.3.101 | D |
| 5.3.21 | B | 5.3.48 | C | 5.3.75 | B | 5.3.102 | A |
| 5.3.22 | B | 5.3.49 | B | 5.3.76 | B | 5.3.103 | C |
| 5.3.23 | D | 5.3.50 | B | 5.3.77 | C | 5.3.104 | B |
| 5.3.24 | C | 5.3.51 | B | 5.3.78 | C | 5.3.105 | D |
| 5.3.25 | C | 5.3.52 | B | 5.3.79 | A | 5.3.106 | C |
| 5.3.26 | A | 5.3.53 | B | 5.3.80 | B | 5.3.107 | C |
| 5.3.27 | A | 5.3.54 | A | 5.3.81 | A |  |  |

5.4  简答题

5.4.1  答：行驶状态和作业状态分别使用不同的驾驶室，它行驶速度快，机动性好，适用于经常转换工作场地作业的情况下使用，不允许吊载行驶。

5.4.2  答：行驶状态和作业状态均使用同一个驾驶室，它轴距短，可以带载行驶和全周作业，适用于建筑工地、车站、码头等相对稳定的工作场地作业。

5.4.3  答：稳定性好，能在松软的路面或无加工路面的场地上行驶，爬坡能力强，转弯半径小，作业时不需要支腿支承。

5.4.4  答：进气行程、压缩行程、膨胀行程、排气行程。

5.4.5  答：起升机构、变幅机构、回转机构、伸缩机构、支腿机构、运行机构等

5.4.6  答：用以操纵和控制起重机各工作机构按要求进行起动、调速、换向、停止，从而实现起重机作业的各种动作。

5.4.7  答：实现重物的起升、降落与停止。

5.4.8  答:改变起重机的工作幅度，扩大和调整起重机的工作范围。

5.4.9  答：H型、X型、蛙式支腿和辐射型。

5.4.10  答：吊臂、回转平台、底架、人字架、大梁等。

5.4.11  答：会产生“超重”和冲击，起重机会失稳，甚至损坏吊臂。

5.4.12  答：后方好于侧方。

5.4.13  答：跨距大稳定性好，跨距小稳定性差。

5.4.14  答：特殊情况下应采取可靠的停电措施，或保持必要的安全距离，吊臂顶端要离高压电线2米以上（20kV高压线）。

5.4.15  答：在15℃以上方可开始工作。

5.4.16  答：一般为30°~80°，除特殊情况，尽量不要使用30°以下的角度。

5.4.17  答：1）指挥信号不明或违章指挥不吊；2）超载不吊；3）工件捆绑不牢不吊；4）吊物

上面有人不吊；5）安全装置不灵不吊；6）工件埋在地下不吊；7）光线阴暗视线不清不吊；8）棱角物件无防护措施不吊；9）斜拉工件不吊；10）六级以上强风不吊。

5.4.18  答：应注意观察在车架上，转台尾部回转半径内是否有人或障碍物；吊臂的运动空间是否有架空线路或其它障碍物。

5.4.19  答：在扳动离合器杆之前，应先用脚踩住踏板，防止吊钩突然快速自由下落。

5.4.20  答：要注意卷筒上至少应留有3圈纲丝绳的余量，防止发生反卷事故。

5.4.21  答：指起重机在每日作业前，运转中及作业后，所进行的检查、清洁和预防性保养措施。“例保”工作由司机进行。

5.4.22  答：指起重机工作一定时间后，所进行的一种预防性维护保养措施。

5.4.23  答：分三级。（一级保养、二级保养、三级保养）

5.4.24  答：以紧固和润滑为中心，间隔期为100工作小时。

5.4.25  答：以检查调整为中心，间隔期为600工作小时。

5.4.26  答：以解体检查，消除隐患为中心，间隔期为1800工作小时。

5.4.27  答：指起重机在季节温度变化时所进行的一种适应性保养，其主要作业内容是更换适合不同季节气温的燃油，润滑油及液压油等。

5.4.28  答：指新机或大修后的起重机，在投入使用初期所进行的一种磨合性保养。

5.4.29  答：4个方面：⑴　清洁工作；⑵　紧固工作；⑶　调整工作；⑷　润滑工作。

5.4.30  答：3项内容：⑴　合理使用液压油；⑵　重视换油工作；⑶　对液压元件不得随意拆卸和调整。

5.4.31  答：解体、清洗、调节或更换损坏元件。

5.4.32  答：检查各节臂，有永久变形的臂架修复，如不能修复应报废。

5.4.33  答：调整制动带或更换弹簧。

5.4.34  答：拆开清洗，更换组件、O形圈或阀芯阀座。

5.4.35  答：调紧张紧装置，如调整油缸到极限还不能调合适了，应卸下一节链板。

5.4.36  答：调整起升、变幅、行走的离合器的稳定装置。

5.4.37  答：按规定的扭距拧紧螺栓或螺母。

5.4.38  答：重新调整或更换限位开关。

5.4.39  答：多动作几次以排除液压元件及管路内部气体。

5.4.40  答：紧固，特别注意油泵吸油管不能漏气。

5.4.41  答：主要是：1、防止液压油外漏2、防止外部杂质（水、空气、尘埃）侵入液压系统3、用于油缸控制阀等元件内部密封，防止各腔及各油道之间窜油

5.4.42  答：液压油的作用是： 1、传递动力，推动执行机构完成各种动作 2、对液压元件润滑 3、防止液压元件锈蚀

5.4.43  答：起重机正常工作的环境条件是：1、作场地坚实不下陷2、下车回转支承平面与水平面的倾斜度不大于是：50（或1°9）3、环境风力不大于六级4、环境气温-20℃--40℃

5.4.44  答：1、起重臂受垂直力矩外，又受侧向力矩作用起重臂易拉弯2、容易损坏回转机构3、容易翻车

4、重物摆动大，容易造成中员伤亡和碰坏货物

5.4.45  答：安全标志GB2894-88《安全标准》第1．1条规定：“安全标志是由安全色，几何图形和图形符号组成， 用以表达特定的安全信息，其目的是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。

5.4.46  答：（1）使液压零件早期磨损（2）使控制阀卡死，动作失灵

5.5   应用题

5.5.1  答：倍率（m）=（钢丝绳线速度）/（起升载荷速度）=20/5=4

5.5.2   答：应报废。

5.5.3  答：⑴　接头松动，⑵　密封件损坏，⑶　结合平面不平，⑷　密封装置不合格，⑸　管路破裂。

5.5.4  答：⑴　制动装置调整不当，⑵　制动弹簧断裂或过软，⑶　制动蹄有油污或铆钉外露。

5.5.5  答：此时如果条件允许，可以慢落吊臂使重物落地，此法行不通时，可缓慢松开制动器，使卷筒徐徐转动放下重物，必要时还应松开起升马达的来油和回油接头。

5.5.6  答：⑴　液压动力系统故障；⑵　手动控制中的溢流阀故障； ⑶　伸缩臂控制阀中的溢流阀故障；⑷　分流器故障。

5.5.7  答：⑴　手动控制阀故障；⑵　液压马达故障；⑶　阀过载溢流阀的故障；⑷　起升制动带故障。

5.5.8  答：⑴　密封圈或密封环损坏；⑵　螺栓或螺母未拧紧；⑶　套筒或焊缝部分有裂纹；⑷管路连接处有毛病；⑸　管损坏。

5.5.9  答：⑴　管道内存在空气；⑵　油温太低；⑶　管道及元件没有紧固好；⑷　平衡阀失灵；⑸　虑油器堵塞；⑹　油箱油液不足。

5.5.10  答：⑴　液压泵损坏；⑵　手动控制阀损坏；⑶　回转接头损坏；⑷　溢流阀失灵。

5.5.11  答：⑴　电磁阀发生故障；⑵　配电系统故障；⑶　）力距限制器失灵。

5.5.12  答：⑴　液压油外泄露；⑵　由于腐蚀、卡住等原因使活塞的动作产生故障。

5.5.13  答：⑴　弹簧或平衡阀阀芯损坏；⑵　节流孔堵塞，缸内有气体。

5.5.14  答：⑴　油泵齿轮端口间隙过大；⑵　油箱液压油不足；⑶　液流安全阀柱塞卡滞；⑷液压方向机失灵。

5.5.15  答：⑴　液压泵损坏；⑵　回转接头故障；⑶　手动控制阀的溢流阀发生故障。

5.5.16  答：⑴　按规定选用油品；⑵　防止漏油，防止空气进入系统；⑶　防止水份、灰尘、

杂质进入系统；⑷　控制好液压油的温度，冬天使用应先使系统空运转一段时间，夏天避免长时间运转，液压油最合适的工作温度是35~50℃。

5.5.17  答：换油的周期取决于工作条件，通常以一年左右为换油周期，或以工作800小时为换油周期，换油时应将旧油尽量放净，方法如下：⑴　先更换油箱液压油，旧油尽量放净后，彻底清洗油箱和滤清器。新油加注前需用滤油机进行过滤，再沉淀48小时，在无尘土的环境中注入油箱，禁止用加油口过滤器代替精滤器过滤液压油。⑵　更换管路和元件内的液压油油箱注入新油后，再将油箱回油管拆下接到另一容器内，启动发动机慢速运转，依次操纵各工作机构，用新油将系统内的旧油顶出，旧油排净后装回油箱回油管，最后，按规定油量给油箱补足液压油。

5.5.18  答：对液压元件不得随意拆卸和调整，如需检修时，应先将元件外部清洗干净，再进行解体修理。修理过程中注意清洁，防止损伤工作面，不要用棉纱等带纤维物擦拭工作面，禁止用汽油清洗密封件，拆装密封件时应使用专用工具。

5.5.19  答：⑴　油箱油量不足或吸油管堵塞，检查油箱油量和管路情况。⑵　溢流阀开启压力过低，应调整溢流阀开启压力。⑶　油泵损坏或内泄严重，检修或更换油泵。⑷　压力油路和回油管路串通，检修油路，特别注意中心回转接头。⑸　压力表指示失灵，更换压力表。

5.5.20  答：⑴　管路内可能有空气，多次动作排除气体。⑵　油温低粘度高，较长时间低速运转油泵使油温升高。⑶　滤油管堵塞，清洗或更换。⑷　油箱油量不足，加油。⑸　管路或元件松动，紧固。

5.5.21  答：⑴　溢流阀长时间工作，按规定调整工作压力。⑵　环境温度高，起重机长时间工作，这时候应停车休息。⑶　平衡阀开启压力过高，按规定调整。

5.5.22  答：⑴　制动装置调整不当，按规定进行调整。⑵　制动弹簧断裂或过软，应该更换。⑶　制动蹄有油污或铆钉外露。

5.5.23  答：⑴　平衡阀密封不严，应该研磨或更换。⑵　油缸内泄或上下缸串通，检修更换密封圈。

5.5.24  答：⑴　液压锁密封不严，应该研磨或更换。⑵　油缸内泄或上下缸串通，检修更换密封圈。

5.5.25  答：⑴　各紧固螺栓松紧度不一致，按规定扭矩定期紧固校对。⑵　螺栓材质不符合要求，按规定选用合格的螺栓。

5.5.26  答：⑴　作业场地地面不符合要求；⑵　风速过大；⑶　起吊重物作业时违反操作规程；⑷　起升和行走时，没按规定进行；⑸　作业时没按规定控制好工作幅度；⑹　力矩限制器、水平仪等安全装置失灵；⑺　违规操作操纵手柄、调整支腿等。

5.5.27  答：⑴　工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物情况和指挥信号。此时不应作业。⑵起重机不允许在暗钩、地下管道和防空洞上作业。⑶　起重机作业时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与输电线应保持一定安全距离。⑷　起重机作业区附近不应有人做其它工作，有人走进时，利用警音或喇叭警告。⑸　起重机作业场所的建筑物、障碍物，是否符合起重机的行走、回转、转盘、变幅等的安全距离，应测量后再安排作业程序。

5.5.28  答：⑴　确认各操纵杆在中立位置以后，再进行启动。⑵　气温在-10℃以下时，要充分进行暖机。发动机在暖机运转中检查油路、水路、电路和仪表等。⑶　发动机运转中，不要切断启动开关。⑷　升降、变幅、行走与回转三种动作的复合操作很危险，应避免。⑸　操作起重机时，推入离合器杆以后一定要锁定离合器。⑹　起重机操作时应符合安全技术操作规程的要求。

5.5.29  答：⑴　发动机突然停止时，要提起回转制动杆，锁定回转锁。⑵　回转要缓慢进行，如突然加速，会发生截面振动，扩大工作半径，这是非常危险的。⑶　起重机不用时，一定要锁定回转锁，提前回转制动，扣上制动器。

5.5.30  答：⑴　起升用的吊具、索具或起升用钢丝绳存在缺陷，在起吊过程中突然断裂，使重物下落；或者由于起重工绑挂不当，起吊过程中重物散落。这些情况都会形成突然卸载，造成吊臂反弹后倾事故。⑵　由于起升高度限位器失灵，过卷扬事故发生，造成钢丝绳断裂；或者直接对吊臂产生向后牵引力，由此造成吊臂后倾事故。⑶　变幅机构控制失灵，同时变幅限位开关失效，在变幅过程中造成吊臂后倾事故。⑷　由于风灾影响，在起吊过程中造成吊臂后倾事故。

5.5.31  答：⑴　伸缩油缸发生故障，检查、调整、更换元件。⑵　平衡阀发生故障，修理、更换。

5.5.32  答：⑴　起重臂结构不合格，起重臂箱体的滑动表面与滑块之间的润滑不充分，应涂抹润滑脂；滑块的表面变形太大或损坏，应更换有缺陷的滑块；起重臂滑动表面损坏，应更换有缺陷的吊臂节或研磨损坏了的表面。⑵　平衡阀阻尼堵死，检查处理平衡阀。3）滑动部分摩擦阻力过大。

5.5.33  答：⑴　液动阀（阀主体或电磁阀）、伸缩臂控制阀，特别是电磁阀故障。应清洗滤油器，更换电磁铁，解体更换阀总成。⑵　电路故障，检查处理线路故障。

5.5.34  答：⑴　滑块磨损过多，更换滑块。⑵　滑块的磨损使调整垫已不够调整用，增加调整垫。⑶　起重臂箱体的局部屈曲或变形，更换不合格的该节起重臂。

5.5.35  答：起升制动带调得不合适或弹簧故障，调整制动带或更换弹簧。